國立臺東高級中學高三作業系統第二次期中考試卷

適用班級: 資訊應用學程                             考卷須畫卡(畫卡代號:19)，另外答案卷亦請記得繳回

一、一單選題（共45題，每題2分）

(　B　)1.下列何種組合為中央處理單元（CPU）最主要的部份？
(A)可隨意讀寫記憶體（RAM）及控制單元　(B)控制單元及算術與邏輯運算單元　(C)算術與邏輯運算單元及唯讀記憶體（ROM）(D)輸入單元及輸出單元

(　　)2.在計算機基本結構的五個單元中，RAM 是屬於那一個單元？
(A)算術邏輯單元　(B)記憶單元　(C)控制單元(D)輸出單元

(　　)3.若欲表示2000 至2000 之間的所有整數，至少需要幾個位元？
(A)8　(B)10  (C)12　(D)14

(　　)4.容量為4K的記憶體，若其起始位址為6000H，則最終位址為：
(A)4FFFH(B)6FFFH　(C)70000H　(D)A000H

(　　)5.有一電腦的硬碟空間有2TB(約2000GB)，則其容量約為多少？
(A)221bits　(B)231bits(C)241Bytes　(D)244Bytes

(　　)6.若要在電腦上聽音樂、欣賞影片，使用下列哪一種軟體最合適？  (A)PhotoImpact  (B)WindowsMedia Player  (C)WinZip  (D)TrendPC-Cillin

(　　)7.某CPU 平均執行一個指令所需的時間為2ns，則CPU 的執行速度為：
(A)1000 MIPS　(B)500 MIPS(C)100 MIPS　(D)10 MIPS

(　　)8.CPU 在執行程式，當需至主記憶體、快取記憶體（Cache Memory）及輔助記憶體抓取資料時，其讀取之先後順序為：(A)快取記憶體、主記憶體、輔助記憶體　(B)快取記憶體、輔助記憶體、主記憶體(C)主記憶體、輔助記憶體、快取記憶體　(D)主記憶體、快取記憶體、輔助記憶體

(　　)9.在微處理機中，下列何者負責記錄CPU 下一個所要執行的指令在記憶體中之位址？
(A)累加器（accumulator）　(B)程式計數器（program counter）(C)堆疊指標（stack pointer）　(D)指令暫存器（instruction register）

(　　)10.個人電腦開機後所執行的BIOS（Basic Input Output System）程式，最可能是儲存在下列哪種記憶體中？
(A)cache memory (B)SRAM (C)DRAM (D)Flash Memory

(　　)11.以下暫存器何者記錄ALU 運算後的狀態，如進位、溢位、零值、負值等？
(A)旗標暫存器(或稱狀態暫存器)　(B)堆疊暫存器(C)程式計數器　(D)指令暫存器

(　　)12.下列何者不屬於北橋晶片負責聯絡的範圍？ (A)硬碟 (B)CPU　(C)AGP 顯示卡　(D)記憶體

(　　)13.在主機板上，下列何者為右圖所示的連接埠？(A)PS / 2(B)RJ  45　(C)IEEE 1394 　(D)LPT1

(　　)14.下列何種介面能將類比聲音信號輸入多媒體電腦，進行處理並儲存起來？
(A)並列連接埠(B)PS / 2 連接埠　(C)喇叭插孔　(D)麥克風插孔

(　　)15.下列何DVI及HDMI是螢幕使用的連接埠，有關這兩個連接埠的敘述，何者不正確？(A)DVI為24pin的連接埠 (B)HDMI傳輸的訊號是類比訊號 (C)DVI傳輸速度較慢 (D)HDMI可同時傳輸影像及聲音訊號

(　　)16.個人電腦S-ATA 介面硬碟機，係採用何種通訊方式？ (A)並列　(B)陣列 (C)佇列　(D)串列

(　　)17.USB 3.0 是新一代的電腦傳輸介面規格，其傳輸速度是USB 2.0 約為幾倍？(A)5　(B)10　(C)20　(D)40

(　　)18.下列哪一個作業系統， 在同一個時間只允許一位使用者執行單一個式？

(A)WindowsXP  (B)UNIX  (C)Linux  (D)MS-DOS

(　　)19.有關個人電腦儲存媒體與裝置的敘述，下列何者不正確？
(A)硬碟機主要可以分為IDE、SATA 和SCSI 等形式 (B)電源關閉後，DRAM 與SRAM 的資料就會消失　(C)電源關閉後，ROM 中的資料就會消失　(D)軟碟機主要有兩種規格，一種為5.25 吋，儲存容量1.2MB，另一種為3.5 吋，儲存容量1.44MB

(　　)20.下列何者屬於輔助記憶體？
(A)隨機存取記憶體（RAM）　(B)快取記憶體（Cache）(C)硬碟（Hard Disk）　(D)暫存器（Register）

(　　)21.一部電腦在選擇硬碟時，若所須儲存的資料容量不大，但應能符合抗震動、重量輕、低耗電、低噪音等為主要考量因素，則下列何者為最佳選擇？(A)SCSI 硬碟　(B)IDE 硬碟　(C)SSD 硬碟(D)SATA 硬碟

(　　)22.某硬碟轉速為10,000RPM，請問該硬碟旋轉一圈所需時間為幾秒？
(A)0.0001　(B)0.001　(C)0.0006(D)0.006

(　　)23.下列有關主機板插槽的敘述何者有誤？
(A)AGP插槽是專為網路卡所設計，目前已逐漸被PCI-E插槽取代 (B)PCI-E插槽可安插顯示卡及網路卡等較高速的設備 (C)IDE硬碟只能透過IDE排線來與IDE插槽連接 (D)DRAM只能安插在記憶體插槽

(　　)24.單面單層DVD 光碟片（DVD-5）的最大容量為4.7GB，單面雙層DVD光碟片(DVD-9)最大容量為8.5GB，請問雙面雙層DVD 光碟片（DVD-18）的最大容量，比雙面單層DVD 光碟片(DVD-10)的最大容量約大多少？
(A)3.8GB　(B)4.7GB  (C)7.6GB　(D)8.5GB

(　　)25. 8倍速的唯讀數位影音光碟機（DVD-ROM 8X），每秒傳輸速度應為何？
(A)1.2 MB　(B)10.8 MB(C)14..4 MB　(D)21.6 MB

(　　)26.DRAM、快取記憶體、光碟、軟碟及暫存器的存取速度中，共有幾項快於硬碟的存取速度？
(A)5 項(B)2 項　(C)4 項　(D)3 項

(　　)27.硬碟的存取時間（Access Time）可以細分為哪三個部份？
(A)擷取時間，解碼時間，傳輸時間(B)找尋時間，旋轉時間，傳輸時間　(C)找尋時間，旋轉時間，擷取時間　(D)旋轉時間，擷取時間，解碼時間

(　　)28.電腦記憶體主要分為：快取記憶體、主記憶體、暫存器、輔助記憶體四個層次請依照存取速度由快而慢選出正確的順序：
(A)快取記憶體 → 主記憶體 → 輔助記憶體 → 暫存器　(B)快取記憶體 → 主記憶體 → 暫存器 → 輔助記憶體　(C)主記憶體 → 快取記憶體 → 暫存器 → 輔助記憶體　(D)暫存器 → 快取記憶體 → 主記憶體 → 輔助記憶體

(　　)29.下列何種燒錄機可燒錄碟片的容量最大？(A) DVD- Combo (B) Blu-ray Writer (C)CD-RW (D)DVD+R/+RW

(　　)30.條碼閱讀機是一種什麼類型的裝置？(A)輸出設備(B)處理設備　(C)儲存設備　(D)輸入設備

(　　)31.一般而言，關於點矩陣式印表機與雷射印表機敘述，下列何者正確？
(A)雷射印表機較點矩陣式印表機噪音大　(B)雷射印表機較點矩陣式印表機列印品質佳　(C)點矩陣式印表機較雷射印表機速度快　(D)點矩陣式印表機與雷射印表機使用相同列印耗材

(　　)32.下列何者不是印表機列印速度的單位？(A)PPM(B)LPM　(C)DPI　(D)CPS

(　　)33.下列敘述何者正確？
(A)點陣式印表機較噴墨印表機速度快　(B)主記憶體較暫存器速度快　(C)新一代OLED顯示器採用背光模組提供光源，故比LCD 顯示器更省電　(D) L1或L2快取記憶體採用的是靜態隨機存取記憶體

(　　)34.下列關於DRAM（動態隨機存取記憶體）與SRAM（靜態隨機存取記憶體）的敘述，何者正確？ 
(A)DRAM不需要充電 (B)DRAM比SRAM貴 (C)DRAM是一種電容器 (D)DRAM是一種輔助記憶體

(　　)35.今有一片顯示卡，如欲顯示解析度為Full-HD(1920*1080)，顏色為全彩(PS : RGB三色全數使用)，則至少需多少顯示記憶體才能順利顯示一個畫面？(A)500KB  (B)2M  (C)8MB　(D)32MB

(　　)36.邊長比例為4：3 的15 吋螢幕，其較短邊長度約為何？
(A)6 吋　(B)9 吋　(C)12 吋 (D)13.7 吋

(　　)37.電腦周邊設備的用途可分為輸入、輸出、儲存等，下列何種設備屬於輸入設備又屬於輸出設備？
1 磁碟機、2 光碟燒錄機、3 繪圖機、4 智慧型手機螢幕、5 滑鼠、6 磁帶機、7 記憶卡、8視訊
(A)1 2 3 4 6　(B)1 3 6 7　(C)1 2 4 6 7(D)1 2 4 6 7 8

(　　)38.有關電腦操作與保養的敘述，下列何者正確？
(A)使用電腦時須注意散熱與通風(B)應定期以防毒軟體修補作業系統，防止系統產生漏洞　(C)硬碟應定期格式化，以清理不再需要的檔案　(D)硬碟之讀寫頭應定期以小型吸塵器清潔

(　　)39.下列電腦軟體，何者是一種系統軟體？  (A)作業系統  (B)資料庫軟體  (C)網路通訊軟體  (D)防毒軟體

(　　)40.下列何種系統適合採用批次處理？  (A)安全監控系統  (B)雷達偵測系統  (C)聯招考試的電腦閱卷系統  (D)圖書館書籍查詢系統

(　　)41.下列何者對作業系統功能的敘述是不正確的？  (A)控制系統資源分配  (B)檔案系統管理  (C)提供便利的操作介面  (D)提供開發軟體工具

(　  )42.Linux 作業系統是屬於下列哪一種類型的作業系統？  (A)單人多工  (B)單人單工  (C)多人多工  (D)多人單工

(　　)43.彩色雷射印表機通常有下列哪四種顏色的碳粉匣？
(A)青綠（Cyan）、洋紅（Magenta）、藍（Blue）、黑（Black） (B)青綠（Cyan）、洋紅（Magenta）、黃（Yellow）、黑（Black） (C)深綠（Dark Green）、洋紅（Magenta）、藍（Blue）、黑（Black） (D)深綠（Dark Green）、洋紅（Magenta）、黃（Yellow）、黑（Black）

(　　)44.一個硬式磁碟機有32個讀寫頭、每面有32,768個磁軌、每個磁軌有32個磁區，每個磁區有512bytes，請問此硬式磁碟機之總容量約為多少？
(A)16GB (B)20GB (C)32GB (D)40GB

(　　)45.某一CPU的規格如下：AMD AM3 Athlon II X4 640 3.0GHz。請問此CPU的核心數為何？
(A)單核心 (B)雙核心 (C)四核心 (D)六核心

國立臺東高級中學高三作業系統第二次期中考答案卷

適用班級:資訊應用學程  班級：________座號：______姓名：_____________

二、配合題(8分)

請將生活應用的軟體配對入對應的軟體種類（A.諾頓AntiVirus B.Calc C.Dreamweaver D.Nero Burning Rom E.WinRar F.Access G.Photoshop H.Impress I.RealPlayer J.Outlook K.ICQ L.CuteFTP）（附註：每格僅有一個答案）

1.辦公室文件（含試算表,簡報,資料庫管理）：____、____、____ (順序正確加分)

2.燒錄軟體：_______

3.防毒軟體：_______

4.多媒體播放：_______

5.影像處理：_______

6.網頁設計：_______

三、計算題(2分)

若某一電腦可定址的最大記憶體容量為16GB，則該部電腦應有幾條位址線？

(寫計算過程加分)